二维码扫描器通讯协议 v3.x

本协议支持：

以太网 TCP 模式，

WIFI TCP 模式，

485，232，TTL 模式

可以通过配置工具中的相关配置项进入不同模式

注：

本协议中所有的配置项重启后都会失效，如果需要

长期生效请使用配置工具

目录

1

2

数据传输协议 ...................................................................4

请求数据格式 .............................................................4

应答数据格式 .............................................................4

二维码扫描器控制请求报文 .......................................................5

指令 0x01 设备状态查询...................................................5

指令 0x02 获取设备 ID....................................................5

指令 0x03 更新或查询扫码器系统时间.......................................6

指令 0x04 蜂鸣器和 LED 控制 .............................................7

指令 0x05 开关扫码功能...................................................7

指令 0x06 开关键值上报...................................................8

指令 0x0A 获取设备 SN...................................................8

指令 0x21 QR、条码、NFC 设置 ...........................................9

指令 0x22 扫码工作模式设置..............................................10

指令 0x23 间隔模式下扫码时间间隔设置

指令 0x24 LED 背光控制

10

11

11

12

12

指令 0x25 蜂鸣器响应配置

指令 0x26 GPIO_0 控制

指令 0x27 GPIO_1 控制

指令 0x28 GPIO_0 和 GPIO_1 输出高电平电压控制 13

指令 0x29 音频控制 13

指令 0x2A 继电器控制

指令 0x2B 心跳使能与心跳上报14

指令 0x37 查询版本号指令 15

14

3

4

二维码扫描器扫描结果报文反馈 ..................................................17

指令 0x31 结果上报模式设置..............................................17

指令 0x30 获取结果不区分数据来源........................................19

指令 0x33 获取结果区分数据来源..........................................20

指令 0x32 按键值上报....................................................20

白名单设置 ....................................................................22

指令 0x40 设置管理密码..................................................22

指令 0x41 使能白名单过滤功能............................................23

指令 0x42 添加卡号到白名单..................................................23

指令 0x43 删除白名单中的卡号............................................24

指令 0x44 删除所有白名单................................................24

指令 0x46 批量修改白名单................................................25

指令 0x45 配置白名单成功行为............................................26

指令 0x47 根据时间段获取记录............................................27

指令 0x48 根据时间段删除记录............................................28

NFC 模块操作 .................................................................29

5

指令 0x53 卡号上报开关..................................................29

M1 卡块操作..............................................................................................................................31

5

5

5

5

.2.1 指令 0x51 读取 M1 卡一块数据 ....................................31

.2.2 指令 0x52 写 M1 卡一块数据 ......................................32

.2.3 指令 0xA0 读 M1 卡扇区内多个块 ..................................33

.2.4 指令 0xA1 写 M1 卡扇区内多个块 ..................................34

ISO14443-4...............................................................................................................................35

.3.1 指令 0xA6 发送 APDU 指令........................................35

5

6

7

8

UI 界面操作指令 ...............................................................36

指令 0x61 响应扫码、刷卡、蓝牙数据......................................36

指令 0x62 显示自定义数据................................................36

指令 0x63 显示图片......................................................37

指令 0x64 进入特定窗口..................................................38

固件升级 ......................................................................39

指令 0x54 开始传输数据..................................................39

指令 0x58 传输数据......................................................39

指令 0x56 / 0x5A 停止传输数据...........................................39

指令 0x57 覆盖安装......................................................40

音频或图片更新 ................................................................40

指令 0x81 准备..........................................................40

指令 0x82 分包传输......................................................41

指令 0x83 结束指令......................................................42

指令 0x8A 删除音频文件或图片 ...........................................42

附录 1： ........................................................................43

1

数据传输协议

请求数据格式

命令头+ 命令字 + 标识字 + 长度字+ 数据域+ 校验字

命令头：两字节，默认为 0x55，0xAA

命令字：一字节

长度字：两字节，指明本条命令从长度字后面开始到校验字的字节数（不含效验字），低

位在前

数据域：此项可以为空

校验字：一字节，从命令头到数据域最后一字节的逐字节异或值

应答数据格式

命令头+ 命令字 + 标识字 + 长度字+ 数据域+ 校验字

命令头：两字节，默认为 0x55，0xAA

命令字：一字节

标识字：一字节， 0x00 则代表成功应答，其它失败或错误

长度字：两字节，指明本条命令从长度字后面开始到校验字的字节数（不含效验字），低

位在前

数据域：此项可以为空

校验字：一字节，从命令头到数据域最后一字节的逐字节异或值

注：命令头可以通过配置工具更改

2

二维码扫描器控制请求报文

指令 0x01 设备状态查询

指令: 0x01

说明：标识字 00 表示设备正常；非 0 不正常

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte

包头

包头

0xAA

Byte 0x01

1Byte 0x01

命令字

数据域长度

命令字

标识字

0x00 : 成功

Byte 0x00 0x00

1Byte

Byte

非 0 : 失败

2

N

无此项

数据域长度

数据域

0Byte

N Byte 数据 N = 0 时没有

此项

数据域

1Byte

1Byte

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 01 00 00 FE

Reader-->PC :55 AA 01 00 02 00 55 AA 03

指令 0x02 获取设备 ID

指令: 0x02

说明：需要预先用配置工具配置 ID，即配置工具中“设备号”配置项

注： 此处传递的 ID 是 unsigned int 类型的数，不是 ASCII 码

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte 0x02

包头

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x02

命令字

命令字

0

x00 : 成功

数据域长度 2Byte 0x00 0x00

标识字

1Byte

非 0 : 失败

无此项

数据域长度

数据域

2Byte

N Byte

1Byte

N

数据域

0Byte

1Byte

N > 0 设备 ID, 低位在前

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 02 00 00 FD

Reader-->PC :55 AA 02 00 04 00 80 00 00 00 79

红色部分代表设备 ID, 低位在前，80000000 代表设备 id 为 128

指令 0x03 更新或查询扫码器系统时间

指令: 0x03

说明：

更新系统时间方式--

当该字段值为 0x00，表示让扫码器立刻自动同步网络时间（需设备支持网络功能，且网络通常）

当该字段值为 0x01，表示让扫码器定时同步网络时间，同步频率为 24 小时/次，同步时间在 24：

0

0（需设备支持网络功能，且网络通常）

当该字段值为 0x02，表示扫码器时间由上位机更新，上位机传入时间戳

注：当请求包中没有数据域，既数据长度为 0，则设备会返回设备时间戳，时间戳，为 1970 年 1 月 1 日

（

00：00：00 GMT）到现在的毫秒数，存储方式低位在前

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte 0x03

包头

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x03

命令字

命令字

0

x00 : 成功

数据域长度 2Byte

N

标识字

1Byte

非 0 : 失败

更新系 1 Byte 0x00 自动更新时间

统时间

0x01 定时更新时间

0x02 上位机设置时间

模式为 2 时存在单位

MS, 低位在前

数据域长度 2Byte

N

数据域

0Byte 方式

数据 N = 0 时没有此

时间戳 Byte

数据域

校验字

N Byte

1Byte

项

校验字

例：

1Byte

PC-->Reader :55 AA 03 00 00 FC 获取扫码器系统时间

Reader-->PC :55 AA 03 00 08 00 5D 7A 12 1F 74 01 00 00 AB

红色字体部分为时间戳（低位在前）：

十六进制表示：1741F127A5D==>十进制表示 1598249138781==>2020-08-24 14:05:38

指令 0x04 蜂鸣器和 LED 控制

指令: 0x04

说明：确认设备有相应颜色的灯

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte 0x04

包头

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x04

命令字

命令字

0

x00 : 成功

数据域长度 2Byte 0x05 0x00

标识字

1Byte

非 0 : 失败

1

Byte 开关：0 关闭，1 使能

bit0： 保留

bit1： 红灯控制位

bit2： 绿灯控制位

bit3： 蜂鸣器控制位

bit4： 蓝灯控制位

数据域长度 2Byte

N

数据域

校验字

5Byte

1Byte

1

1

1

1

Byte 次数

Byte 每次持续时间(单位 50MS)

Byte 每次间隔时间(单位 50MS)

Byte 保留

数据 N = 0 时没有此

数据域

校验字

NByte

1Byte

项

例：每次闪亮 0x50*50ms（十进制 80）间隔 0x0A*50 ms（十进制 10）

5

5

5 AA 04 05 00 02 03 50 0A 00 A5 控制红灯闪亮三次，时间 4 秒，间隔 0.5s

5 AA 04 05 00 08 03 50 0A 00 AF 蜂鸣器响三次，时间 4 秒，间隔 0.5s

5

5

5

5 AA 04 05 00 04 03 50 0A 00 A3 控制绿灯闪亮 三次，时间 4 秒，间隔 0.5s

5 AA 04 05 00 0A 03 50 0A 00 AD 红灯蜂鸣器动作，时间 4 秒，间隔 0.5s

5 AA 04 05 00 0C 03 50 0A 00 AB 绿灯 蜂鸣器动作，时间 4 秒，间隔 0.5s

5

5

5

5 AA 04 05 00 06 03 50 0A 00 A1 红绿闪三次，时间 4 秒，间隔 0.5s

5 AA 04 05 00 0E 03 50 0A 00 A9 红绿灯蜂鸣器动作三次，时间 4 秒，间隔 0.5s

5 AA 04 05 00 18 03 50 0A 00 BF 蓝灯蜂鸣器动作三次，时间 4 秒，间隔 0.5s

指令 0x05 开关扫码功能

指令: 0x05

说明：用于开启或关闭扫码功能

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x05

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x05

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2

Byte 0x01 0x00

1Byte

数据域长度

数据域

标识字

非 0 : 失败

1

关闭，0 打开

2 Byte

N

数据域长度

数据域

1

Byte

Byte

N Byte 数据 N = 0 时没有此项

1

1 Byte

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 05 01 00 01 FA 关闭扫码功能

PC-->Reader :55 AA 05 01 00 00 FB 打开扫码功能

Reader-->PC :55 AA 05 00 00 00 FA

指令 0x06 开关键值上报

指令: 0x06

说明：适用于 DW100 设备

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x06

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x06

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2

Byte 0x01 0x00

1Byte

数据域长度

数据域

标识字

非 0 : 失败

2Byte

N

数据域长度

数据域

1

1

Byte 0 为关闭，1 打开

N Byte 数据 N = 0 时没有此项

Byte

1Byte

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 06 01 00 01 F9 打开按键上报

PC-->Reader :55 AA 06 01 00 00 F8 关闭按键上报

Reader-->PC :55 AA 06 03 00 00 FA

指令 0x09 开关门磁上报

指令: 0x09

说明：适用于带有门磁功能的设备

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x09

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x09

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2

Byte 0x01 0x00

1Byte

数据域长度

数据域

标识字

非 0 : 失败

2Byte

N

数据域长度

数据域

1

1

Byte 0 为关闭，1 打开

N Byte 数据 N = 0 时没有此项

Byte

1Byte

校验字

例：

校验字

PC-->Reader : 55 AA 09 01 00 01 F6 打开门磁上报

PC-->Reader : 55 AA 09 01 00 00 F7 关闭门磁上报

Reader-->PC : 55 AA 09 00 00 00 F6

指令 0x0A 获取设备 SN

指令: 0x06

说明：获取设备 SN

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x0A

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x06

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2

Byte 0x00 0x00

1Byte

Byte

数据域长度

数据域

标识字

非 0 : 失败

2

N

数据域长度

数据域

0

Byte

Byte

无此项

N Byte 数据 N = 0 时没有此项

1

1Byte

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 0A 00 00 F5

Reader-->PC :55 AA 0A 00 10 00 75 A2 37 20 16 A2 A0 07 00 00 00 00 84 0B 9C CF

EA 红色部分代表设备 SN,长度固定为 16 字节

指令 0x21 QR、条码、NFC 设置

指令: 0x21

说明：启用条码时，控制字为两字节，第二字节控制选配。对应位置 1，使能该功

Bit7

Bit6

Bit5

Bit4

Bit3

Bit2

Bit1

DM

Bit0

控制字 1

CODE39

UPCE

ISBN13

ISBN10

EAN13

ITF

EAN8

PDF417

NFC

条码启用

QR

控制字 2

BAR_EXP

DATABAR CODE128

CODE93

注：

1

. 标记为红色字体部分，表示该功能暂未开放或不支持，若发送该指令设备回复执行成功启用

其他码制时需将第一控制字 BIT2 位置 1，数据长度为 2 字节，即数据域为 0x02 0x00

2

. 关于第一控制字 bit2 位：

a. 当 bit2 位置 1，且指令中只存在控制字 1，则此时的 bit2 位表示条码全部使能

b. 当 bit2 位置 1， 且指令中含有两控制字，则此时的 bit2 位表示单独控制相应条码使能

PC->Reader(Send) Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte 0x21

包头

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x21

命令字

命令字

0

x00 : 成功

数据域长度 2Byte 0x01 0x00 或 0x02 0x00

标识字

1Byte

非 0: 失败

第一控制字

1 Byte

数据域长度

数据域

2Byte

N Byte

1Byte

N

数据域

N Byte

1Byte

第二控制字(可选) 1 Byte

数据 N = 0 时没有此项

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 21 01 00 00 DF 清空码值

PC-->Reader :55 AA 21 01 00 01 DE 使能 QR

PC-->Reader :55 AA 21 01 00 02 DD 使能 DM 暂未支持

PC-->Reader :55 AA 21 01 00 04 DB 使能条码

PC-->Reader :55 AA 21 01 00 08 D7 使能 NFC

PC-->Reader :55 AA 21 02 00 14 00 C8 使能 EAN8

PC-->Reader :55 AA 21 02 00 24 00 F8 使能 EAN13

PC-->Reader :55 AA 21 02 00 84 00 58 使能 CODE39

PC-->Reader :55 AA 21 02 00 04 01 D9 使能 CODE93

PC-->Reader :55 AA 21 02 00 04 02 DA 使能 CODE128

PC-->Reader :55 AA 21 02 00 04 10 C8 使能 PDF417

PC-->Reader :55 AA 21 02 00 04 20 F8 使能 ITF

PC-->Reader :55 AA 21 02 00 04 40 98

PC-->Reader :55 AA 21 02 00 04 80 58

PC-->Reader :55 AA 21 01 00 09 D6

PC-->Reader :55 AA 21 01 00 0F D0

Reader-->PC :55 AA 21 00 00 00 DE

使能 isbn10 （需要打开 EAN13）

使能 Upce

使能 QR,NFC

使能 QR,DM,Barcode NFC

指令 0x22 扫码工作模式设置

指令: 0x22

说明：

普通模式: 输出所有扫码内容

单次模式: 相同的码只输出一次(连续扫码中)

间隔模式: 相同的码在一定时间间隔内只输出一次

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x22

1Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte 0x22

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2Byte 0x01 0x00 或 0x03 0x00

1Byte

数据域长度

标识字

非 0 : 失败

0

x01

x02

普通模式

单次模式

间隔模式

1

0

2Byte

N

模式

数据域长度

Byte

N

0x03

数据域

Byte

低位在前（可选项，只

间隔(s)

2

N Byte 数据 N = 0 时没有此

有在间隔模式才能设置 数据域

Byte

项

次项）

1Byte

1Byte

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 22 01 00 01 DD 普通模式

PC-->Reader :55 AA 22 01 00 02 DE 单次模式

PC-->Reader :55 AA 22 03 00 03 02 00 DF 间隔模式,间隔时间(2s)

Reader-->PC :55 AA 22 00 00 00 DD

指令 0x23 间隔模式下扫码时间间隔设置

指令: 0x23

说明：扫码间隔时间设置需将扫码工作模式设置在间隔模式下生效

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte

包头

包头

0xAA

Byte 0x23

1Byte 0x23

命令字

数据域长度

命令字

标识字

0x00 : 成功

Byte 0x02 0x00

1Byte

非 0 : 失败

时间间隔码(单位毫秒，范围 0~60000), 数据域长度 2Byte

N

2

Byte

Byte

数据 N = 0 时没有

数据域

低位在前

N Byte

1Byte

数据域

校验字

此项

1

校验字

例：

PC-->Reader :55 AA 23 02 00 F4 01 2B 时间间隔 500ms

PC-->Reader :55 AA 23 02 00 E8 03 35 时间间隔 1000ms

PC-->Reader :55 AA 23 02 00 D0 07 09 时间间隔 2000ms

Reader-->PC :55 AA 23 00 00 00 DC

指令 0x24 LED 背光控制

指令: 0x24

说明：确认设备有相应颜色的灯。对应位置 1，使能对应颜色 led

PC->Reader(Send) Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte

包头

包头

0xAA

Byte 0x24

1Byte 0x24

命令字

数据域长度

命令字

标识字

数据域长度

0x00 : 成功

Byte 0x01 0x00

1Byte

2Byte

非 0 : 失败

bit0： 白灯控制位

bit1： 红灯控制位

N

1

1

Byte bit2： 绿灯控制位

N Byte 数据 N = 0 时没有

此项

数据域

数据域

校验字

bit3： 蓝灯控制位

Byte

1Byte

校验字

例：

PC-->Reader :55 AA 24 01 00 00 DA 关灯

PC-->Reader :55 AA 24 01 00 01 DB 开白灯

PC-->Reader :55 AA 24 01 00 02 D8 开红灯

PC-->Reader :55 AA 24 01 00 04 DE 开绿灯

PC-->Reader :55 AA 24 01 00 08 D2 开蓝灯

PC-->Reader :55 AA 24 01 00 0A D0 紫灯（MC 设备独有）

PC-->Reader :55 AA 24 01 00 0B D1 紫白灯（MC 设备独有）

PC-->Reader :55 AA 24 01 00 06 DC 开红绿灯

PC-->Reader :55 AA 24 01 00 03 D9 开红白灯

PC-->Reader :55 AA 24 01 00 05 DF 开绿白灯

PC-->Reader :55 AA 24 01 00 09 D3 蓝白灯

Reader-->PC :55 AA 24 00 00 00 DB

指令 0x25 蜂鸣器响应配置

指令: 0x25

说明：用于配置扫码、刷卡后蜂鸣器动作

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte

包头

包头

0xAA

Byte 0x25

1Byte 0x25

命令字

数据域长度

命令字

标识字

0x00 : 成功

Byte 0x01 0x00

1Byte

2Byte

非 0 : 失败

0

：蜂鸣器关

N

数据域长度

数据域

1

1

Byte 1：蜂鸣器开

N Byte 数据 N = 0 时没有

此项

数据域

Byte

1Byte

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 25 01 00 01 DA 扫码或刷卡后蜂鸣器动作

PC-->Reader :55 AA 25 01 00 00 DB 扫码或刷卡后蜂鸣器不动作

Reader-->PC :55 AA 25 00 00 00 DA

指令 0x26 GPIO_0 控制

指令: 0x26

说明：确认设备是否支持此管脚，默认只支持(MX86)设备

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte 0x26

包头

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x26

命令字

命令字

0

x00 : 成功

数据域长度 2Byte 0x01 0x00

标识字

1Byte

非 0 : 失败

0

：输出低电平

数据域长度 2Byte

N

数据域

1 Byte 1：输出高电平

数据域

校验字

N Byte 数据 N = 0 时没有此项

校验字

例：

1Byte

1Byte

PC-->Reader :55 AA 26 01 00 01 D9 输出高电平

PC-->Reader :55 AA 26 01 00 00 D8 输出低电平

指令 0x27 GPIO_1 控制

指令: 0x27

说明：确认设备是否支持此管脚，默认只支持(MX86)设备

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte 0x27

包头

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x27

命令字

命令字

0

x00 : 成功

数据域长度 2Byte 0x01 0x00

标识字

1Byte

非 0 : 失败

0

：输出低电平

数据域长度 2Byte

N

数据域

1 Byte 1：输出高电平

数据域

校验字

N Byte 数据 N = 0 时没有此项

校验字

例：

1Byte

1Byte

PC-->Reader :55 AA 27 01 00 01 D8 输出高电平

PC-->Reader :55 AA 27 01 00 00 D9 输出低电平

指令 0x28 GPIO_0 和 GPIO_1 输出高电平电压控制

指令: 0x28

说明：确认设备是否支持此管脚，默认只支持(MX86)设备

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte 0x28

包头

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x28

命令字

命令字

0

x00 : 成功

数据域长度 2Byte 0x01 0x00

标识字

1Byte

非 0 : 失败

0

：输出高电平为 4.3V

数据域长度 2Byte

N

数据域

1 Byte 1：输出高电平为 3.3V

数据域

校验字

N Byte 数据 N = 0 时没有此项

校验字

例：

1Byte

1Byte

PC-->Reader :55 AA 28 01 00 01 D7 高电平为 3.3V

PC-->Reader :55 AA 28 01 00 00 D9 高电平为 4.3V

指令 0x29 音频控制

指令: 0x29

说明：该指令只适用于支持音频的设备

音频文件格式要求 单通道 16bit wav 格式 8Khz -192Khz

音频文件命名：0.wav 1.wav …共 6 个音频文件

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte

包头

包头

0xAA

Byte 0x29

1Byte 0x29

命令字

数据域长度

命令字

标识字

0x00 : 成功

Byte 0x01 0x00

1Byte

非 0 : 失败

值表示音频文件的名称(不带扩展)

数据域长度 2 Byte N

1

1

Byte

N Byte 数据 N = 0 时没有

此项

数据域

数据域

校验字

Byte

1Byte

校验字

例：

PC-->Reader :55 AA 29 01 00 00 D7 播放 0.wav 欢迎使用畅盈互联扫码设备

PC-->Reader :55 AA 29 01 00 01 D6 播放 1.wav 欢迎使用支付宝支付

PC-->Reader :55 AA 29 01 00 02 D5 播放 2.wav 欢迎使用微信支付

PC-->Reader :55 AA 29 01 00 03 D4 播放 3.wav 欢迎使用微信支付

PC-->Reader :55 AA 29 01 00 04 D3 播放 4.wav 无声音

PC-->Reader :55 AA 29 01 00 05 D2 播放 5.wav 无声音

指令 0x2A 继电器控制

指令: 0x2A

说明：确认设备是否支持继电器

当开继电器而没有传输持续时间字段，则继电器不会主动关闭

PC->Reader(Send) Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte

包头

包头

0xAA

Byte 0x2A

1Byte 0x2A

命令字

数据域长度

命令字

标识字

0x00 : 成功

Byte 0x02 0x00

1Byte

非 0 : 失败

1

Byte

0x01: 开

0x00: 关

2Byte

N

数据域长度

当开继电器时，此字节

2

Byte

Byte

数据域

表示持续时间(单位

数据 N = 0 时没有

1

Byte

50MS)

N Byte

1Byte

可选字节

数据域

校验字

此项

0x00： 使用默认时间

1

校验字

例：

PC-->Reader :55 AA 2A 02 00 01 02 D4 继电器开 100ms

PC-->Reader :55 AA 2A 02 00 01 0A DC 继电器开 500ms

PC-->Reader :55 AA 2A 01 00 01 D5 开继电器

PC-->Reader :55 AA 2A 01 00 00 D4 关继电器

指令 0x2B 心跳使能与心跳上报

指令：0x2B

说明：该指令的数据部分为 JSON 格式字符串 utf-8：

{

“

“

“

}

heart_en”:1,(开：1，关：0)

heart_data”:”xxxxxxxx”,(心跳包内容，最大 40 字节)

heart_time”:30(心跳时间，范围 30s-86400s)

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte

1Byte

2Byte

Default：0x55 0xAA

包头

2Byte

1Byte

1Byte

Default：0x55 0xAA

0x2B

命令字

数据域长度

0x2B

命令字

标识字

0x00：成功

非 0：失败

数据域

校验字

NByte JSON 数据

数据域长度

数据域

2Byte

NByte

1Byte

N

数据 N=0 时没有此项

1Byte

校验字

计算网址：https://www.sojson.com/hexadecimal.html

例：

PC-->Reader :55 AA 2B 31 00 7B 22 68 65 61 72 74 5F 65 6E 22 3A 31 2C 22 68 65 61 72 74 5F 64 61 74 61

22 3A 22 31 32 33 22 2C 22 68 65 61 72 74 5F 74 69 6D 65 22 3A 36 30 7D E5 开启心跳

数据内容：{"heart_en":1,"heart_data":"123","heart_time":60}

Reader-->PC :55 AA 2B 00 00 00 D4

PC-->Reader :55 AA 2B 31 00 7B 22 68 65 61 72 74 5F 65 6E 22 3A 30 2C 22 68 65 61 72 74 5F 64 61 74

6

1 22 3A 22 31 32 33 22 2C 22 68 65 61 72 74 5F 74 69 6D 65 22 3A 36 30 7D E4 关闭心跳

数据内容：{"heart_en":0,"heart_data":"123","heart_time":60}

Reader-->PC :55 AA 2B 00 00 00 D4

注意：

只有设置心跳包使能与非使能时设备有回复，心跳包发送时设备无回复。

设备心跳上报

指令：0x2B

说明：为心跳上报的说明

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte

1Byte

2Byte

包头

2Byte

1Byte

1Byte

Default：0x55 0xAA

0x2B

命令字

命令字

标识字

数据域长度

00 成功

无

数据域

校验字

NByte

1Byte

数据域长度

数据域

2Byte

NByte

1Byte

N

心跳数据

校验字

Reader-->PC : 55 AA 2B 00 03 00 31 32 33 E7 心跳内容

指令 0x37 查询版本号指令

指令: 0x37

说明：2.x 支持

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte

包头

包头

0xAA

Byte 0x37

1Byte 0x37

命令字

数据域长度

命令字

标识字

0x00 : 成功

Byte 0x01 0x00

1Byte

非 0 : 失败

2

Byte

N

无此项

数据域长度

数据域

1

1

Byte

N Byte 数据 N = 0 时没有

此项

数据域

Byte

1Byte

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 37 00 00 C8

PC-->Reader :55 AA 37 00 1C 00 6D 75 38 36 5F 76 67 5F 65 33 5F 76 32 2E 32 2E 34 2E 31 31 2E 70 31 EA

(mu86_vg_e3_v2.2.4.11.p1)

3

二维码扫描器扫描结果报文反馈

上位机获得数据结果有两种方式：

1

、上位机轮询发送指令从扫描器端获取结果，即扫描器工作在命令模式下。

、扫码器主动将结果发送至上位机，即扫描器工作在主动上报模式下。

2

注：扫描器默认工作用于主动上报模式，使用 0x30 上报数据结果

指令 0x31 结果上报模式设置

指令: 0x31

设置协议的工作模式(重启失效)

说明：设置扫码器的工作模式以及选用哪条指令获取或上报数据，设置数据有效时间。

模式字段说明，灰色部分为保留位--

Bit7

0

Bit6

0

Bit5

0

Bit4

0

Bit3

0

Bit2

0

Bit1

0

Bit0

0

模式字段值

命令模式，上位机发送 0x30 指令获取数据

0x00

无数据区分标志

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

主动上报模式，扫描器使用 0x30 指令主动发送数据到上位机

0x01

0x80

0x81

无数据区分标志

命令模式，上位机发送 0x33 指令获取数据

带有数据区分标志

主动上报模式，扫描器使用 0x33 指令主动发送数据到上位机

带有数据区分标志

数据有效时间--（扫码器数据有效时间默认为 2000ms）

扫描器工作在命令模式下启用该设置，扫描器得到数据时刻到该数据失效时刻，若此时间段内扫描器接收到

上位机取结果指令，则扫描器可将结果发送至上位机。否则扫描器视该数据为无效数据，不会将数据发送至

上位机，即上位机指令轮询时间间隔不应低于数据有效时间，否则上位机可能无法及时取结果。

数据区分标志--

扫描器的数据来源包括，扫码数据、刷卡（卡号）数据、蓝牙数据、键值数据。数据区分标志可用于区分是

那种类型数据。详见指令 0x33

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte 0x31

包头

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x31

命令字

命令字

0

x00 : 成功

数据域长度 2Byte 0x01 0x00 或 0x02 0x00

标识字

1Byte

非 0 : 失败

模式字段

1 Byte 见说明红色字体部分 数据域长度 2Byte

N

(单位 50MS)

数据域

N Byte 数据有效

数据 N = 0 时没有此

项

1

Byte 0x00 -> 50 Ms

数据域

校验字

N Byte

1Byte

时间(可选)

非零 -> N*50 Ms

校验字

例：

1Byte

PC-->Reader :55 AA 31 01 00 01 CE 设置扫码器工作在上报模式，选用 0x30 指令主动上报数据

PC-->Reader :55 AA 31 01 00 00 CF 设置扫码器工作在命令模式，上位机轮询 0x30 获取扫描器数据

PC-->Reader :55 AA 31 01 00 81 4E 设置扫码器工作在上报模式，选用 0x33 指令主动上报数据

PC-->Reader :55 AA 31 01 00 80 4F 设置扫码器工作在命令模式，上位机轮询 0x33 获取扫描器数据

PC-->Reader :55 AA 31 02 00 00 14 D8 设置扫码器工作在命令模式，数据有效时间为 1000ms，上位机轮

询 0x30 获取扫描器数据

PC-->Reader :55 AA 31 02 00 80 14 58 设置扫码器工作在命令模式，数据有效时间为 1000ms，上位机轮

询 0x33 获取扫描器数据

Reader-->PC :55 AA 31 00 00 00 CE

指令 0x30 获取结果不区分数据来源

指令: 0x30

说明: 此指令返回的数据不区分数据来源，即上位机得到数据后无法判断该数据是扫码数据、刷卡（卡号

数据或蓝牙数据

上位机端主动轮询或设备端主动上报结果使用此指令

）

注：该指令不返回键值数据

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte

包头

包头

0xAA

Byte 0x30

1Byte 0x30

命令字

数据域长度

命令字

0

x00 : 成功

Byte 0x00 0x00

1Byte

Byte

标识字

非 0 : 失败

2

N

数据域长度

数据域

数据域

0

Byte

Byte

N Byte 数据 N = 0 时没有

此项

没有此项

1

1Byte

校验字

例：

校验字

命令模式下上位机轮询发送该指令获取数据

PC-->Reader :55 AA 30 00 00 CF

Reader-->PC :55 AA 30 00 00 00 CF 无数据

Reader-->PC :55 AA 30 00 08 00 37 36 64 30 33 34 39 31 9D 反馈数据

指令 0x33 获取结果区分数据来源

指令: 0x33

说明:

. 此指令返回的数据区分数据来源，即上位机可通过数据区分标志，区分得到的数据是扫码数据、刷卡

卡号）数据、蓝牙数据或按键值数据。

上位机端主动轮询或设备端主动上报结果使用此指令

1

（

2. DATA_TYPE: 指示返回的数据的类型

扫码数据: 0x10 ~ 0x3F

卡:

蓝牙数据：0x8X

按键: 0xAX

0x40 ~ 0x7F:

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default:

2

1

2

Byte

1Byte

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x33

包头

包头

0x55 0xAA

Byte 0x33

命令字

数据域长度

命令字

标识字

数据域长度

0

x00 : 成功

Byte 0x00 0x00

非 0 : 失败

2

Byte

数据 N = 0 时没有此项

N Byte

数据区分

0

Byte

Byte

1 Byte DATA_TYPE

X Byte 结果

数据域

没有此项

(数据 N = 0

数据域

校验字

标志

结果

时没有此项)

1

1Byte

校验字

例：

命令模式下上位机轮询发送该指令获取数据（蓝色--数据类型，红色--数据）

PC-->Reader :55 AA 33 00 00 CC

Reader-->PC :55 AA 33 00 00 00 CC 无数据

Reader-->PC :55 AA 33 00 07 00 10 31 32 33 34 35 36 DC 扫码数据

Reader-->PC :55 AA 33 00 09 00 40 37 64 39 30 64 61 36 31 DD 刷卡数据

指令 0x32 按键值上报

指令: 0x32

上报按键值

说明:

1

2

3

4

、当设备处在主动上报模式，有按键值触发，设备会主动上报按键值(命令字域是 0x32)

、当设备处在命令模式，上位机端可轮询此指令获取数据(该指令只适用于 DW100 设备)

、此功能已经包含在 0x33 指令内

、使用此功能需要将设备切换到命令模式下，且按键已经打开，参考 0x06

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

包头

包头

Byte 0x32

0x32

0x00

命令字

数据域长度

命令字

标识字

Byte 0x00 0x00

0

Byte

2Byte

N

数据域

没有此项

数据域长度

N > 0 时一定

存在

1

Byte

键值

N Byte

1Byte

N > 1 时存在

数据域

校验字

N Byte N = 1 时不存

附件数据

在

1Byte

校验字

例：

PC-->Reader :55 AA 32 00 00 CD

4

白名单设置

使白名单设置功能，需通过 0x40 指令或 PC 端《畅盈互联白名单配置管理工具》更

改初始密码，初始密码不能用来开启扫描编辑白名单功能。

白名单功能有三种工作模式：

1、正常工作模式--过滤功能（可通过 0x41 指令进行设置）

2

3

、刷卡自动添加卡号到白名单 （需通过配置码使能或关闭）

、刷卡自动从白名单中删除这张卡（需通过配置码使能或关闭）

4、指令中用的时间戳为 unix 时间戳

畅盈通信协议可以使用 0x41 指令开启正常工作模式，另外两种模式需使用 PC 端

工具才能设置，具体可详见《畅盈互联白名单配置管理工具》。指令 0x42、0x43 指令在任

意工作模式下都生效。

注：白名单内存储的是无前后缀且为正序的物理卡号，且不加回车换行，刷卡输出格式为

直接输出

指令 0x40 设置管理密码

指令: 0x40

说明：密码为 ASCII

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte

包头

包头

0xAA

Byte 0x40

1Byte 0x40

命令字

数据域长度

命令字

标识字

0x00 : 成功

Byte 0x20 0x00

1Byte

非 0 : 失败

1

6

初始密码:

原密码

2Byte

N

数据域长度

3

2

Byte

1234567887654321

数据域

Byte

1

Byte

6

N Byte 数据 N = 0 时没有

此项

新密码

数据域

校验字

1Byte

1Byte

校验字

例：

设置管理密码为 1996049520111111（蓝色--原始密码，红色--待设置密码）

PC-->Reader :55 AA 40 20 00 31 32 33 34 35 36 37 38 38 37 36 35 34 33 32 31 31 39 39 36 30 34 39 35 32 30

3

1 31 31 31 31 31 A2

指令 0x41 使能白名单过滤功能

指令: 0x41

说明：使能或禁用白名单查询功能

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x41

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x41

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2Byte 0x01 0x00

1Byte

数据域长度

标识字

非 0 : 失败

0

: 关闭白名单过滤功能(default)

2Byte

N

数据域长度

数据域

1

1Byte

Byte 1: 打开白名单过滤功能

N Byte

数据 N = 0 时没有此项

数据域

1Byte

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 41 01 00 00 BF

PC-->Reader :55 AA 41 01 00 01 BE

关闭白名单过滤功能

开启白名单过滤功能

注：白名单内存储的是无前后缀且为正序的物理卡号，且不加回车换行，刷卡输出格式为

直接输出。

指令 0x42 添加卡号到白名单

指令: 0x42

说明：卡号为正序且不带前后缀, 高位在前

卡号长度少于 8 字节时，后面补零

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x42

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x42

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2

Byte 0x08 0x00

1Byte

数据域长度

数据域

标识字

非 0 : 失败

unsigned long long 数据

2Byte

N

数据域长度

数据域

8

Byte

Byte

N Byte 数据 N = 0 时没有此项

（

卡号）

1

1Byte

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 42 08 00 FF 81 4C 00 00 00 00 00 87 卡号为 5014015 的卡加入白名单

指令 0x43 删除白名单中的卡号

指令: 0x43

说明：卡号为正序且不带前后缀, 高位在前

卡号长度少于 8 字节时，后面补零

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x43

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x43

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2

Byte 0x08 0x00

1Byte

数据域长度

数据域

标识字

非 0 : 失败

unsigned long long 数据

2Byte

N

数据域长度

数据域

8

Byte

Byte

N Byte 数据 N = 0 时没有此项

（

卡号）

1

1Byte

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 43 08 00 FF 81 4C 00 00 00 00 00 86 将卡号为 5014015 的卡从白名单内删除

指令 0x44 删除所有白名单

指令: 0x44

说明：删除白名单内所有卡号

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x44

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x44

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2

Byte 0x00 0x00

1Byte

数据域长度

数据域

标识字

非 0 : 失败

2Byte

N

无此项

数据域长度

数据域

0

Byte

Byte

N Byte 数据 N = 0 时没有此项

1

1Byte

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 44 00 00 BB 删除白名单内所有卡号

指令 0x46 批量修改白名单

指令: 0x46

说明：

数据域格式：TYPE + LEN + DATA + CRC16

TYPE: 指示 DATA 是否压缩。0：没有压缩 1: zlib 压缩

LEN : 从 TYPE 到 DATA 的字节数

DATA: 不压缩时格式如下

{

“

wlist”:[{“ID”:12345678, “M”: 0 }, {“ID”:765422, “M”: -1}, …………]

}

ID：卡号(整数)

M: 修改标识 0: 新增 -1: 删除

CRC16: 计算从 TYPE 到 DATA 的 CRC16 值。 CRC16 poly: 0x8005 -> X16 + X15 + X2 + 1， 初始值

为 0

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x46

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x46

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2

Byte

1Byte

2Byte

数据域长度

标识字

非 0 : 失败

TYPE

LEN

1 Byte DATA 是否压缩

N

数据域长度

N

2 Byte

N Byte JSON 格式

低位在前

数据域

校验字

Byte

DATA

N Byte

1Byte

数据 N = 0 时没有此项

数据域

校验字

CRC16 2 Byte

低位在前

1Byte

指令 0x45 配置白名单成功行为

指令: 0x45

说明：当所刷的卡在白名单内，则表示刷卡成功，此时扫码器会根据设置的动作进行反馈提示

Bit7

Bit6

Bit5

Bit4

Bit3

Bit2

Bit1

Bit0

动作

动作

音频

Bit15

继电器

Bit14

GPIO 管脚

蓝灯

Bit12

绿灯

Bit11

红灯

Bit10

背光灯

Bit9

蜂鸣器

Bit8

Bit13

Bit8 - Bit15 RFU

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x45

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x45

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2

Byte 0x02 0x00

1Byte

数据域长度

数据域

标识字

非 0 : 失败

2Byte

N

扫码器成功行为动作设置

数据域长度

数据域

2

Byte

Byte

N Byte 数据 N = 0 时没有此项

1

1Byte

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 01 00 B9 白名单验证成功后响蜂鸣器

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 02 00 BA 闪白灯

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 04 00 BC 闪红灯

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 08 00 B0 闪绿灯

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 10 00 A8 闪蓝灯

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 20 00 98 GPIO 管脚

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 40 00 F8 继电器动作

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 05 00 BD 响蜂鸣器闪红灯

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 09 00 B1 响蜂鸣器闪绿灯

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 11 00 A9 响蜂鸣器闪蓝灯

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 0b 00 B3 响蜂鸣器闪白灯绿灯

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 07 00 BF 响蜂鸣器闪白灯红灯

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 14 00 AC 闪红蓝灯

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 43 00 FB 蜂鸣器白灯继电器

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 45 00 FD 蜂鸣器红灯继电器

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 49 00 F1 蜂鸣器绿灯继电器

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 51 00 E9 蜂鸣器蓝灯继电器

PC-->Reader :55 AA 45 02 00 4B 00 F3 蜂鸣器白灯绿灯继电器

指令 0x47 根据时间段获取记录

指令: 0x47

说明：

1. 对 JSON_PARAM 的举例解释 ：

{

“

“

STimeStramp”:

ETimeStramp”: xxxx ,

//

//

xxxx,

}

2. 应答数据域格式：

TYPE: 0 表示 DATA 为未压缩的数据

1: 表示 DATA 为 zlib 压缩的数据

DATA: 未压缩时格式举例：

{

“

“

Total”:12,

CurCnt”: 8,

“

TRecords”:[{“ID”:12345, “TimeStramp”:1234567, }, ….]

}

CRC16: 从 TYPE 到 DATA 的校验

PC->Reader(Send) Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte

1Byte

1Byte

1Byte

2Byte

Default: 0x55 0xAA

0x47

包头

包头

0xAA

Byte 0x47

命令字

数据域长度

命令字

标识字

数据域长度

0x00 : 成功

Byte

非 0 : 失败

JSON_PARAM

N

N

TYPE

1 Byte

数据域

校验字

Byte

N Byte DATA N Byte

CRC16 2 Byte

1Byte

数据域

校验字

低位在前

1Byte

指令 0x48 根据时间段删除记录

指令: 0x48

说明：

. 对 JSON_PARAM 的举例解释 ：

1

{

“

“

STimeStramp”: xxxx,

ETimeStramp”: xxxx ,

//

//

}

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte

1Byte

1Byte

1Byte

2Byte

Default: 0x55 0xAA

0x48

包头

包头

0xAA

Byte 0x48

命令字

数据域长度

命令字

标识字

数据域长度

0x00 : 成功

Byte

非 0 : 失败

JSON_PARAM

N

N

数据域

校验字

Byte

0 Byte

1Byte

数据域

校验字

1Byte

5

NFC 模块操作

NFC 模块可支持 Mifare One 卡块读写、CPU 卡发送 APDU 指令，详见具体指令。

名词解释：

任务启动标志位--该标志位用于告知扫码器何时开始卡的操作，何时结束卡的操作，或告知扫

码器操作卡的指令是独立的，无指令间依赖关系。

该标志位用来设置卡片的操作环境，标志位的值有以下三种：

0x00->AUTO 告知扫码器该指令可单独执行，无指令间的依赖关系。

0x01->START 告知扫码器开始对卡操作或对卡操作尚未结束，且指令间可能存在依赖关系。

0x02->FINISH 告知扫码器本条指令是操作卡的最后一条指令，将卡片操作环境恢复到默态。若操

作卡的指令是独立的，如读写 M1 卡的某块数据，则该标志位即可设置为 AUTO 也可

设置为 FINISH.

注：

旧版《畅盈通讯协议 v2.10》协议无该标志位，老用户可用 0x51、0x52 进行 M1 卡读写。

1

、若使用 START 标识开始操作卡片，则必须使用 FINISH 标识结束操作，否则会导致 NFC

模块工作异常，需重启后才可再次使用。

、若卡片操作过程中涉及多条卡片操作指令，则过程中所发指令的任务启动标志位均为

2

START，最后一条指令标记为 FINISH。

指令 0x53 卡号上报开关

指令: 0x53

说明：数据域的值设置为 0x01 或 0x00 时（即进入或退出命令模式），均为空操作且扫描器回复成功。

目的用于兼容 v2.10 版本畅盈通讯协议

注：默认卡号上报功能开启，若关闭卡号上报功能，则协议工作在任何模式下均得不到卡号。此时扫码器多

用于直接读写 M1 卡或操作 CPU 卡，而无需得到卡号。

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte

包头

包头

0xAA

Byte 0x53

1Byte 0x53

命令字

数据域长度

命令字

标识字

数据域长度

0x00 : 成功

Byte 0x01 0x00

1Byte

非 0 : 失败

0x01：模块进入命令模式

2 Byte N

0x00：模块退出命令模式

1

1

Byte 0x02：刷卡上报

N Byte 数据 N = 0 时没有

此项

数据域

数据域

校验字

0x03：关闭上报

Byte

1 Byte

校验字

例：

PC-->Reader :55 AA 53 01 00 02 AF 使能卡号上报

PC-->Reader :55 AA 53 01 00 03 AE 关闭卡号上报

Reader-->PC :55 AA 53 00 00 00 AC

M1 卡块操作

5

.2.1 指令 0x51 读取 M1 卡一块数据

指令: 0x51

说明: 任务启动标志字段可选，当指令中不包含该标志位时，默认按 AUTO 标识执行

PC->Reader(Send) Reader->PC(Receive)

读取 M1 卡某块

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte

Default: 0x55 0xAA

1Byte

包头

包头

0xAA

Byte

0x51

N

1Byte 0x51

命令字

数据域长度

命令字

标识字

0x00 : 成功

Byte

1Byte

非 0 : 失败

0

x60 -> KEY A

x61 -> KEY B

1

Byte

Byte

密钥类型

0

2 Byte N

数据域长度

1

0 ~ 0xFF

块号

密钥

N Byte

6 Byte

数据域

0

x00 -> AUTO

N Byte 数据 N = 0 时没有

此项

任务启动

标志位

(可选)

数据域

校验字

1

Byte

0x01 -> START

0x02 -> FINISH

1

Byte

1Byte

校验字

例：

用 A（0x60）密钥做认证，读取 6 扇区第二块(即绝对块号为 0x19）数据

。认证密钥为 FF FF FF FF FF FF,标志位选配。

PC-->Reader :55 AA 51 09 00 60 19 FF FF FF FF FF FF 00 DE 包含标志位

PC-->Reader :55 AA 51 08 00 60 19 FF FF FF FF FF FF DF 无标志位

Reader-->PC :55 AA 51 00 10 00 12 34 56 78 90 12 34 56 78 90 12 34 56 78 90 12 34 读卡成功

Reader-->PC :55 AA 51 FF 00 00 51 失败或无卡

5

.2.2 指令 0x52 写 M1 卡一块数据

指令: 0x52

说明: 任务启动标志字段可选，当指令中不包含该标志位时，默认按 AUTO 标识执行

PC->Reader(Send) Reader->PC(Receive)

向 M1 卡某块写数据

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x52

1Byte

包头

包头

0xAA

1Byte 0x52

命令字

数据域长度

命令字

标识字

0x00 : 成功

Byte

N

1Byte

非 0 : 失败

0

x60 -> KEY A

x61 -> KEY B

1

Byte

密钥类型

0

2Byte

N

数据域长度

1

6

Byte 0 ~ 0xFF

Byte

块号

密钥

N Byte

16

数据域

数据

Byte

数据 N = 0 时没有

NByte

1Byte

数据域

校验字

0

x00 -> AUTO

Byte 0x01 -> START

X02 -> FINISH

此项

任务标志

1

位(可选)

0

1

Byte

校验字

例：

用 B（0x61）密钥做认证，向 6 扇区第二块(即绝对块号为 0x19）写数据

。认证密钥为 FF FF FF FF FF FF,标志位选配。

PC-->Reader :55 AA 52 19 00 61 19 FF FF FF FF FF FF 11 11 11 11 11 11 11 11 22 22 22 22 22 22 22 22 00 CC

包含标志位

PC-->Reader :55 AA 52 18 00 61 19 FF FF FF FF FF FF 12 34 56 78 90 12 34 56 12 34 56 78 90 12 34 56 CD

无标志位

Reader-->PC :55 AA 52 00 00 00 AD 写数据成功

Reader-->PC :55 AA 52 FF 00 00 52 失败或无卡

5

.2.3 指令 0xA0 读 M1 卡扇区内多个块

指令: 0xA0 读 M1 卡扇区内多个块

说明: 可读 S50/S70 卡，扇区号、偏移、块数的取值根据卡片类型而定

偏移--以选取的扇区 0 块为起始地址计算待读块的基地址。

块数--以选定的基地址块为读卡开始块，连续读取选中的块数。

命令解析:

读取一张卡的 2 扇区 1 块和 2 块数据

5

5 AA A0 0B 00 00 60 02 01 02 FF FF FF FF FF FF 35

55 AA

命令头

A0

指令

0B 00

数据长度

00

AUTO

60

密钥类型

02

扇区号

01

待读块

02

从基地址开始

FF ~FF

密钥

35

校验字

基地址

连续读几块

注：读取的块数不可为 0，若为 0 视为无效指令；一条指令中不可跨扇区读取块数据

PC->Reader(Send) Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0xA0

包头

1Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte 0x51

命令字

命令字

0

x00 : 成功

数据域长度 2Byte

N

标识字

1Byte

非 0 : 失败

0

x00 -> AUTO

任务标志

1

Byte 0x01 -> START

位

0

0

0

x02 -> FINISH

x60 -> KEY A

x61 -> KEY B

数据域长度 2Byte

N

密钥类型 1 Byte

S50 -> 0x00~0x0F

S70 -> 0x00~0x27

S50 -> 0x00~0x03

扇区号

偏移

1 Byte

数据域

11 Byte

1 Byte S70 -> 0x00~0x03 或

0

x00~0x0F

数据 N = 0 时没有

S50 -> 0x01~0x04

数据域

校验字

NByte

1Byte

此项

块数

密钥

1Byte S70 -> 0x01~0x04 或

0

x01~0x10

6 Byte

校验字

例：

1Byte

用 A（0x60）密钥做认证，读取 2 扇区 0 块、1 块、2 块数据，即以 0 块为基地址连续读 3 块

。认证密钥为 FF FF FF FF FF FF,标志位设置为 AUTO。

PC-->Reader :55 AA A0 0B 00 00 60 02 00 03 FF FF FF FF FF FF 35

Reader-->PC :55 AA A0 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6F 读数据成功

Reader-->PC :55 AA A0 FF 00 00 A0 失败或无卡

5

.2.4 指令 0xA1 写 M1 卡扇区内多个块

指令: 0xA1

写多块数据

说明: 可读 S50/S70 卡，扇区号、偏移、块数的取值根据卡片类型而定

偏移--以选取的扇区 0 块为起始地址计算待写块的基地址。

块数--以选定的基地址块为写卡开始块，连续写数据到选中的块数。

命令解析:

写数据到一张卡的 2 扇区 1 块和 2 块（指令详见示例）

5

5 AA A1 2B 00 00 60 02 01 02 FF FF FF FF FF FF ... ... 36

55 AA

命令头

A1

指令

2B 00

数据长度

00

AUTO

60

密钥类型

02

扇区号

01

待写块

02

从基地址开始

FF ~FF

密钥

... ...

待写数据

36

检验字

基地址

连续写几块

注：待写入的块数不可为 0，若为 0 视为无效指令；一条指令中不可跨扇区写入数据

PC->Reader(Send) Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2 Byte Default: 0x55 0xAA

1 Byte 0xA1

包头

1 Byte Default: 0x55 0xAA

1 Byte 0xA1

命令字

数据域长

度

命令字

0x00 : 成功

2

Byte

N

标识字

1 Byte

非 0 : 失败

0

x00 -> AUTO

任务标志

位

1

Byte 0x01 -> START

0

0

0

X02 -> FINISH

x60 -> KEY A

x61 -> KEY B

数据域长度

2 Byte

N

密钥类型 1 Byte

S50 -> 0x00~0x0F

S70 -> 0x00~0x27

S50 -> 0x00~0x03

扇区号

偏移

1 Byte

数据域

N Byte

1 Byte S70 -> 0x00~0x03 或

0

x00~0x0F

S50 -> 0x01~0x04

数据 N = 0 时没有

数据域

校验字

0 Byte

1 Byte

块数

1Byte S70 -> 0x01~0x04 或

此项

0

x01~0x10

密钥

数据

6 Byte

N Byte N = 16 * 块数

校验字

例：

1 Byte

用 A（0x60）密钥做认证，向 2 扇区 1 块、2 块写入数据，即以 1 块为基地址连续写 2 块

认证密钥为 FF FF FF FF FF FF,标志位设置为 AUTO。

PC-->Reader :55 AA A1 2B 00 00 60 02 01 02 FF FF FF FF FF FF 11 11 11 11 11 11 11 11 11 00 00 00 00

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 33 33 33 33 33 33 33 33 36

。

0

Reader-->PC : 55 AA A1 00 00 00 5E 写数据成功

Reader-->PC :55 AA A1 FF 00 00 A1 失败或无卡

ISO14443-4

5

.3.1 指令 0xA6 发送 APDU 指令

指令: 0xA6

说明: 用于与 CPU 卡之间进行通信，APDU 指令可参见《FMCOS2.0 用户手册》

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2 Byte Default: 0x55 0xAA

1 Byte 0xA6

包头

1 Byte Default: 0x55 0xAA

1 Byte 0xA6

命令字

命令字

0

x00 : 成功

数据域长度 2 Byte

N

标识字

1 Byte

非 0 : 失败

0

x01 -> START

任务标志位 1 Byte

0

X02 -> FINISH

数据域长度 2 Byte

N

数据域

校验字

N Byte

1 Byte

APDU

符合 ISO7816-4 的数据

N Byte 结构

DATA

数据域

数据 N = 0 时没有

N Byte 此项

校验字

1 Byte

例：红色字体部分为 APDU 指令

选择应用目录：

PC-->Reader :55 AA A6 08 00 01 00 A4 00 00 02 3F 01 C8

Reader-->PC : 55 AA A6 00 11 00 6F 0D 84 05 41 44 46 30 31 A5 04 9F 08 01 02 90 00 4C

获取 4 位随机数：

Reader-->PC : 55 AA A6 06 00 01 00 84 00 00 04 DE

Reader-->PC :55 AA A6 00 06 00 7C C9 56 38 90 00 14

外部认证:四位随机数用于外部认证，认证方式为 DES 单倍长，默认密钥（1122334455667788）

PC-->Reader :55 AA A6 0E 00 01 00 82 00 00 08 71 7E B1 7D 4C F6 81 17 33

Reader-->PC : 55 AA A6 00 02 00 90 00 CB

选择二进制文件：

PC-->Reader :55 AA A6 06 00 02 00 B0 83 00 00 6E

Reader-->PC : 55 AA A6 00 12 00 11 22 33 44 55 66 77 88 00 00 00 00 00 00 00 00 90 00 53

6

UI 界面操作指令

指令 0x61 响应扫码、刷卡、蓝牙数据

指令: 0x61

说明：该指令数据部分为 JSON 格式字符串 utf-8：

{

“

ack”: “xxxxx” , (应答信息, 比如”成功”, “失败”, 其长度不超过 128B)

“

msg”: “xxxx” (对”ack”的简要说明)

}

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte 0x61

包头

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x61

命令字

命令字

0

x00 : 成功

数据域长度 2Byte

标识字

1Byte

非 0 : 失败

JSON 数据

数据域长度

数据域

2Byte

N Byte

1Byte

N

数据域

N Byte

1Byte

数据 N = 0 时没有此项

校验字

例：

{

校验字

"

"

ack":"畅盈",

msg":"互联"

}

PC-->Reader : 55 AA 61 28 00 7B 0A 20 20 20 22 61 63 6B 22 3A 22 E5 BE AE E5 85 89 22 2C 0A 20 20 20 22

6

D 73 67 22 3A 22 E4 BA 92 E8 81 94 22 0A 7D AB

{

"

"

ack":"123",

msg":"456"

}

PC-->Reader : 55 AA 61 22 00 7B 0A 20 20 20 22 61 63 6B 22 3A 22 31 32 33 22 2C 0A 20 20 20 22 6D 73

6

7 22 3A 22 34 35 36 22 0A 7D 8B

指令 0x62 显示自定义数据

指令: 0x62

说明：

1

. 该指令的数据部分为 JSON 格式字符串 utf-8：

{

“

“

“

“

page_data”: “xxxxx” , (页面内容)

key_left”: “第一页”, (屏幕左下角显示)

key_mid”: “5 页”, (屏幕下方中间显示)

key_right” : ”下页” (屏幕右下角显示)

}

2

. 该指令只在主界面和自定义数据界面有效

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte 0x62

包头

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x62

命令字

命令字

0

x00 : 成功

数据域长度 2Byte

N

标识字

1Byte

非 0 : 失败

JSON 数据

数据域长度

数据域

2Byte

N Byte

1Byte

N

数据域

N Byte

1Byte

数据 N = 0 时没有此项

校验字

例：

{

校验字

"

"

"

"

page_data":"你好",

key_left":"第一页",

key_mid":"5 页",

key_right":"下页"

}

PC-->Reader : 55 AA 62 65 00 7B 0A 20 20 20 22 70 61 67 65 5F 64 61 74 61 22 3A 22 E4 BD A0 E5 A5 BD

2

6

2 2C 0A 20 20 20 22 6B 65 79 5F 6C 65 66 74 22 3A 22 E7 AC AC E4 B8 80 E9 A1 B5 22 2C 0A 20 20 20 22

B 65 79 5F 6D 69 64 22 3A 22 35 20 E9 A1 B5 22 2C 0A 20 20 20 22 6B 65 79 5F 72 69 67 68 74 22 3A 22 E4

B8 8B E9 A1 B5 22 0A 7D B7

指令 0x63 显示图片

指令: 0x63

说明：图片导入到设备的方式详见，7 音频或图片更新部分指令

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte 0x63

包头

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x63

命令字

命令字

0

x00 : 成功

数据域长度 2Byte

N

标识字

1Byte

非 0 : 失败

待显示的图片编号

数据域长度

数据域

2Byte

N Byte

1Byte

N

数据域

1Byte

1Byte

数据 N = 0 时没有此项

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 63 01 00 01 9C 显示编号为 1 的图片

PC-->Reader :55 AA 63 01 00 02 9F 显示编号为 2 的图片

PC-->Reader :55 AA 63 01 00 03 9E 显示编号为 3 的图片

PC-->Reader :55 AA 63 01 00 04 99 显示编号为 4 的图片

PC-->Reader :55 AA 63 01 00 05 98 显示编号为 5 的图片

PC-->Reader :55 AA 63 01 00 0a 97 显示编号为 10 的图片

指令 0x64 进入特定窗口

指令: 0x64

说明：图片导入到设备的方式详见，7 音频或图片更新部分指令

PC->Reader(Send) Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

包头

2Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte 0x64

包头

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x64

命令字

命令字

0

x00 : 成功

数据域长度 2Byte

N

标识字

1Byte

非 0 : 失败

0

0

x01: 主窗口

x02: 设备信息窗口

数据域长度

数据域

2Byte

N Byte

1Byte

N

数据域

N Byte

1Byte

数据 N = 0 时没有此项

校验字

例：

校验字

PC-->Reader :55 AA 64 02 00 01 00 98

PC-->Reader :55 AA 64 02 00 02 00 9B

7

固件升级

指令 0x54 开始传输数据

指令: 0x54

说明：

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xaa

Byte 0x54

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xaa

0x54

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2Byte

1Byte

数据域长度

标识字

非 0: 失败

N

升级包大小，单位 byte，低

2Byte

N

数据域长度

数据域

数据域

校验字

Byte

N Byte 数据： N = 0 时没有此项

位在前，高位在后

1

Byte

1Byte

校验字

指令 0x58 传输数据

指令: 0x58

说明：

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x58

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x58

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2Byte

1Byte

数据域长度

标识字

非 0: 失败

N

2Byte

N

升级包数据

数据域长度

数据域

数据域

校验字

Byte

N Byte 数据： N = 0 时没有此项

1

Byte

1Byte

校验字

指令 0x56 / 0x5A 停止传输数据

指令: 0x56/0x5A

说明：

1. 0x5A 指令数据域: 文件 md5 值

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x56 / 0x5A

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x56 / 0x5A

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2

Byte

1Byte

2Byte

数据域长度

标识字

非 0: 失败

N

N

升级包数据

数据域长度

数据域

数据域

校验字

Byte

N Byte 数据： N = 0 时没有此项

1Byte

1Byte

校验字

指令 0x57 覆盖安装

指令: 0x57

说明：

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xaa

Byte 0x57

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xaa

0x57

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2

Byte

1Byte

2Byte

数据域长度

标识字

非 0: 失败

0

x00

N

立即重启

数据域长度

数据域

1

Byte 0x01

Byte

N Byte 数据： N = 0 时没有此项

数据域

校验字

不自动重启

1

1Byte

校验字

8

音频或图片更新

音频文件以压缩包的形式传输， 音频文件名称必须符合:[0-6].wav 或 f.wav, s.wav。图片

文件必须是: 0.png, 1.png

2.png … 或 logo.png, bk.png。 并且解压后只能有一级目

录。

指令 0x81 准备

指令: 0x81

说明：分包规则

当数据量 > 1024 时： 以 1024 字节发送

当数据量 < 1024： 直接发送即可

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte

包头

包头

0xAA

Byte 0x81

1Byte 0x81

命令字

数据域长度

命令字

标识字

0x00 : 成功

Byte

N

1Byte

非 0 : 失败

1

Byte 0x01: xz 压缩包

x02: zip 压缩包

压缩类型

2Byte

N

数据域长度

0

1

Byte

Byte

数据域

校验字

2

4

Byte

Byte 压缩大小(低位在前)

数据 N = 0 时没有

总包数

N Byte

1Byte

数据域

校验字

文件大小

此项

1

指令 0x82 分包传输

指令: 0x82

说明：分包规则

当数据量 > 1024 时： 以 1024 字节发送

当数据量 < 1024： 直接发送即可

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

1Byte

包头

包头

0xAA

Byte 0x82

1Byte 0x82

命令字

数据域长度

命令字

标识字

0x00 : 成功

Byte

N

1Byte

非 0 : 失败

2

Byte 本包序号(序号从 0 开始

包序号

递

2Byte

N

数据域长度

增，一直到：总包数 -

1

Byte

Byte

数据域

校验字

1)，低位在前

N Byte

N Byte 数据 N = 0 时没

有此项

包数据

数据域

校验字

1

1Byte

指令 0x83 结束指令

指令: 0x83

说明：

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x83

1Byte

1Byte

Default: 0x55 0xAA

0x83

包头

包头

1

命令字

命令字

0

x00 : 成功

2

Byte

N

1Byte

2Byte

数据域长度

标识字

非 0 : 失败

RFU 2 Byte

N

数据域长度

数据域

1

1

Byte MD5 16

Byte

压缩包 md5

值

N Byte 数据 N = 0 时没有此项

数据域

校验字

Byte

1Byte

校验字

指令 0x8A 删除音频文件或图片

指令: 0x8A

说明：

此指令支持删除 0.wav 1.wav … 0.png 1.png …等文件

PC->Reader(Send)

Reader->PC(Receive)

项目

字节

说明

项目

字节

说明

Default: 0x55

2

1

2

Byte Default: 0x55 0xAA

Byte 0x8A

1Byte

包头

包头

0xAA

1Byte 0x8A

命令字

数据域长度

命令字

标识字

0x00 : 成功

Byte

N

1Byte

2Byte

非 0 : 失败

1

1

Byte

01：图片文件

2：音频文件

N

类型

数据域长

度

0

1

Byte

Byte

数据域

校验字

6 Byte 音频文件 标号范围: [0-5]

N Byte 数据 N = 0 时没

有此项

文件

标号

数据域

校验字

图片文件标号范围：[0-255]

1

1Byte

附录 1：

标识号

说明

0x00

0x10

0x90

0x01

0x02

0x03

0x04

0x05

0x06

0x07

0x08

0x09

0x0A

0x0B

0x0C

0x0D

0x0E

0x93

成功

成功，结果不为空

失败

校验失败

数据长度越界

本指令不支持

Json 解析失败

内存不足

密码长度错误

密码校验错误

功能未开启

卡号长度越界

升级超时失败

写入 flash 失败

包序号错误

不支持的压缩方式

参数错误

FLASH 空间不足

修改记录表

版

本

号

修改

类型

备

注

修改原因

修改内容摘要

修改人

修改日期

执行日期

2

2

2

2

2

.6

2018-04-18

2018-05-30

2018-06-28

2018-10-25

2018-11-02

添加 0x53 命令

.7

0x29

0x04

NFC

2.1

添加

添加

添加

修改

命令

.8

命令

.9

工作模式配置码

.10

码制设置指令

添加 0x05 命令

3.0

1、添加开关键值上报

0x06

2020-08-24

指令

2

、添加 UI 界面操作指令

、添加按键上报 0x32 指令

3

4

5

、增加音频和图片文件替换指令

、NFC 模块增加任务启动标志

位标识功能

、添加 0xA0、0xA1、0xA6 卡

片操作指令

6

7

8

9

、添加 0x45 指令

、添加使用说明，更新文档格式

、添加附录 1--标识号说明

3.1

3.2

3.3

2021-06-25

2021-07-19

2022.01.05

增加心跳使能

增加白名单操作指令

修改 0x33 指令 DATA_TYPE 域

增加获取设备

SN

操作指令