HX-YZ(WXW)有刷翼闸说明书V1.0

一：功能特点

1:具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用。

2:可外接任何控制设备输出的控制信号或按钮或遥控，实现单双向控制通行。

3:自动复位功能：翼闸开闸后，并检测人和物体通过后，即自动复位，或在规定的时间内（延时多档可调）未通行时，系统将自动取消此次通行的权限而回归初始位。

4:灯光指示：高亮度通行灯状态指示，指引通行。

5:消防输入：可与消防报警信号连接，实现不断电翼门常开。

6:报警提示功能：非法通行或冲闸时，自动发出报警提示。

7:速度可调：翼门打开及关闭的速度多级可调，用户可根据实际需求进行设定。

8:新一代工业级ARM控制系统，增设多功能数码设置、加密及复位等功能。

9:带锁轴功能：在翼门开关到位时，电机带有锁轴力度，如发生外力推动翼门，电机的锁轴力会迫使翼门恢复到正常到位状态。

10:带尾随、逆行功能：闸机红外检测到有人逆行、尾随等非法闯入的行为时，会发出报警、关门等动作。

11:带反弹保护功能：翼门关闸过程中检测到阻碍会立即启动反弹开门，高灵敏度。

12:无人职守：断电翼门自动常开，通电自动复位（阻挡通行）。

备注：电机建议使用30K有刷电机

二：技术参数:

| 输入电压 | 24V |
| --- | --- |
| 额定/峰值电流 | 3A / 5A |
| 适配电机 | 直流有刷电机 |
| 人机界面 | 3位LED，4位按键 |
| 通讯接口 | RS232/RS485 |
| 硬件保护 | 过流保护、过压保护、短路保护 |
| 输入信号 | 左开、右开、红外、限位 |
| 输出信号 | 灯板、喇叭、电机 |
| 掉电开闸 | 断电自动开闸 |
| 工作环境温度 | -20°~55° |
| 工作环境湿度 | 90%，无凝结 |

三：接线及尺寸图

- 操作说明

1、待机状态：数码管显示工作状态和模式

a、数码管第一位显示大圈，顺时针转圈表示控制板正在运行中

b、第二位显示主机的运行状态，第三位显示从机的运行状态。

c、第二位、第三位如果不显示小数点，数字表示主从机开关状态、如果显示小数点，数字表示对应主从机工作在其它模式或异常状态

2、菜单选择项

a、长按菜单键进入菜单选择项

b、该选项下，按上下键选择菜单，上翻可以进入L-XX菜单，下翻可以进入d-XX菜单。

c、该选项下，按菜单键退出，按确认键进入参数设置选项

3、参数设置选项

a、在菜单选择项下按确认键进入

b、按上下键设置参数

c、按菜单键保存参数并回到菜单选择项，按确认键保存参数并退回到待机模式

4、参数初始化

a、在待机模式下长按确认键，数码管显示”---”，表示进入参数初始化模式

b、交替按上键或者下键三次，三个杠消失，再按确认，参数会恢复到出厂默认值

- 参数设置

| 菜单号 | 含义 | 默认 | 设置范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| L-1 | 出入口开启时长 | 6 | 1-30（秒） |
| L-2 | 闸机工作方式 | 0 | 0：左边刷卡右边刷卡 1：左边红外右边刷卡 2: 右边红外左边刷卡 3：左右红外 |
| L-3 | 延时关门时长 | 0.0 | 0.0--10（秒） |
| L-4 | 左边通行语音 | 15 | 0-45 |
| L-5 | 右边通行语音 | 01 | 0-45 |
| L-6 | 红外叠加时间 | 3.0 | 0.1-30（秒） |
| L-7 | 断电开闸方向 | 0 | 0：左开 1：右开 |
| L-8 | 报警语音 | 0 | 0-45 |
| L-9 | 出入口记忆功能配置 | 0 | 0：不带记忆功能 1：带记忆功能 |
| L-10 | 红外防夹动作 | 1 | 1：急停+开门 0：急停+原地不动 |
| L-11 | 红外数量 | 3 | 3对，该参数固定 |
| L-12 | 语音音量 | 6 | 0最小 15最大 |
| L-13 | 语音测试 |  | 按确定键退出 |
| L-14 | 老化频率测试 | 1.0 | 选定0.1-10(秒)频率，按确定进入老化 |
| L-15 | 主电机品牌 | 0 | 该参数固定 |
| L-16 | 从电机品牌 | 0 | 该参数固定 |
| L-17 | 逆行关闸选择 | 0 | 0：不关闸 1：关闸 |
| L-18 | 灯带选择 | 1 | 0：双色灯 1：三色灯 |
| L-19 | 通道内有人是否开闸 | 0 | 0：可以 1：不可以 |
| L-20 | 翼闸红外关闸选择 | 1 | 0：过防夹红外关闸 1：过最后一对红外关闸 |
| L-21 | 尾随开关 | 0 | 0：关闭 1：打开 |
| L-22 | 尾随是否关闸 | 0 | 0：不关闸 1：关闸 |
| L-23 | 常开触发有效时间 | 4 | 1-10秒 |
| L-24 | 防夹后等待时间 | 2 | 0.2-10秒 |
| L-25 | 通信ID | 1 | 1-20 |
| L-26 | 通信波特率 | 1 | 0：9600 1：19200 2：115200 |
| D-1 | 不带限位主机关门位置设置 | 3 | 1-9，数值越小，离到位边界越近 |
| D-2 | 不带限位从机关门位置设置 | 3 | 1-9，数值越小，离到位边界越近 |
| D-3 | 不带限位主从开门位置设置 | 3 | 1-9，数值越小，离到位边界越近 |
| D-4 | 开关门速度设置 | 4 | 1-10，数值越大，速度越快 |
| D-5 | 闸机模式 | 2 | 该参数固定 |
| D-7 | 反弹模式 | 0 | 0:打到人以后弹回继续开 1: 打到人以后 停顿一下继续开 |
| D-10 | 不带限位开关门补偿力度 | 0 | 0--9，值越大补偿力度越大 |
| D-11 | 不带限位开关门补偿间隔 | 0 | 0.1-10秒，值越大，执行补偿开关门力度越大，如果为0，取消补偿开关门 |
| D-14 | 电源功率 | 4.0 | 0.1--10 |
| D-15 | 上电找零速度 | 2 | 1-10数值越大，找零越快 |
| D-17 | 物理防夹灵敏度 | 1.0 | 0.1-5.0数值越大物理防夹越不灵敏，数值越小防夹越灵敏，为0：取消反弹 |
| D-18 | 物理防夹电流时间 | 100 | 1-100数值越大物理防夹越不灵敏，数值越小防夹越灵敏 |
| D-24 | 上电找零次数 | 3 | 1-10次 |
| D-28 | 反弹后等待时间 | 2 | 0.2-10秒 |
| D-29 | 消防或断电收门板速度 | 45 | 30-99，数值越大，速度越快 |

六 语音列表

| 0 | 非法闯入请刷卡 |
| --- | --- |
| 1 | 欢迎再次光临 |
| 2 | 欢迎回家 |
| 3 | 一路平安 |
| 4 | 多谢惠顾请走好 |
| 5 | 请通行 |
| 6 | 系统启动完成 |
| 7 | 禁止通行 |
| 8 | 系统错误请检查 |
| 9 | 谢谢 |
| 10 | 一路顺风 |
| 11 | 请刷卡 |
| 12 | 您已经进入监管区域 |
| 13 | 进入施工现场请正确带好安全帽 |
| 14 | 滴滴声 |
| 15 | 欢迎光临 |
| 16 | 摆闸零位设置 |
| 17 | 请先将摆臂推到机箱一侧 |
| 18 | 再将摆臂推到机箱另一侧 |
| 19 | 请将摆臂推到你想要的关门位置 |
| 20 | 刷卡成功 |
| 21 | 保存成功 |
| 22 | 注意安全 |
| 23 | 安全上班平安回家 |
| 24 | 祝您好运 |
| 25 | 祝您平安 |
| 26 | 请通过 |
| 27 | 祝您工作顺利 |
| 28 | 请依次通过 |
| 29 | 非法闯入请刷脸 |
| 30 | 欢迎小朋友 |
| 31 | 小朋友再见 |
| 32 | 请刷脸通行 |
| 33 | 祝您健康 |
| 34 | 欢迎入校 |
| 35 | 回家注意安全 |
| 36 | 主人你好，我已连接 |
| 37 | 主人再见 |
| 38 | 欢迎入园 |
| 39 | 谢谢再见 |
| 40 | 请勿尾随 |
| 41 | 请勿滞留通道 |
| 42 | 请勿逆行 |
| 43 | 我是主机 |
| 44 | 我是副机 |
| 45 | 禁止通行，请扫健康码 |